СИСТЕМА  КОМАНД  ЦЕНТРАЛЬНОГО  ПРОЦЕССОРНОГО  УСТРОЙСТВА

Intel 8080/8085 (КР580ВМ80А, КР580ИК80).

| КОД КОМАН-ДЫ |  | МНЕМОНИКА КОМАНДЫ | ДЕЙСТВИЕ КОМАНДЫ |  | СОДЕРЖИМОЕ ФЛАЖКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧИСЛО ТАКТОВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | S |  |  | Z |  |  |  |  |  |  | AC |  |  |  |  |  |  | P |  | C |  |  |  |  |  |  |
| КОМАНДЫ ПЕРЕСЫЛКИ ДАННЫХ Команды этой группы осуществляют пересылку даных между регистрами не изменяя состояние флагов. По этой команде содержимое регистра, стоящего на втором месте пересылается в регистр, стоящей на 1 месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7F |  | MOV A, A | [A] [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 78 |  | MOV A, B | [A] [B] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 79 |  | MOV A, C | [A] [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 7A |  | MOV A, D | [A] [D] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 7B |  | MOV A, E | [A] [E] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 7C |  | MOV A, H | [A] [H] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 7D |  | MOV A, L | [A] [L] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 47 |  | MOV B, A | [B] [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 40 |  | MOV B, B | [B] [B] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 41 |  | MOV B, C | [B] [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 42 |  | MOV B, D | [B] [D] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 43 |  | MOV B, E | [B] [E] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 44 |  | MOV B, H | [B] [H] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 45 |  | MOV B, L | [B] [L] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4F |  | MOV C, A | [C] [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 48 |  | MOV C, B | [C] [B] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 49 |  | MOV C, C | [C] [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4A |  | MOV C, D | [C] [D] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4B |  | MOV C, E | [C] [E] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4C |  | MOV C, H | [C] [H] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4D |  | MOV C, L | [C] [L] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 57 |  | MOV D, A | [D] [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 50 |  | MOV D, B | [D] [B] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 51 |  | MOV D, C | [D] [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 52 |  | MOV D, D | [D] [D] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 53 |  | MOV D, E | [D] [E] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 54 |  | MOV D, H | [D] [H] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 55 |  | MOV D, L | [D] [L] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 5F |  | MOV E, A | [E] [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 58 |  | MOV E, B | [E] [B] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 59 |  | MOV E, C | [E] [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 5A |  | MOV E, D | [E] [D] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 5B |  | MOV E, E | [E] [E] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 5C |  | MOV E, H | [E] [H] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 5D |  | MOV E, L | [E] [L] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 67 |  | MOV H, A | [H] [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 60 |  | MOV H, B | [H] [B] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 61 |  | MOV H, C | [H] [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 62 |  | MOV H, D | [H] [D] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 63 |  | MOV H, E | [H] [E] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 64 |  | MOV H, H | [H] [H] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 65 |  | MOV H, L | [H] [L] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 6F |  | MOV L, A | [L] [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 68 |  | MOV L, B | [L] [B] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 69 |  | MOV L, C | [L] [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 6A |  | MOV L, D | [L] [D] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 6B |  | MOV L, E | [L] [E] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 6C |  | MOV L, H | [L] [H] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 6D |  | MOV L, L | [L] [L] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| ПЕРЕСЫЛКА ДАННЫХ ИЗ ПАМЯТИ Содержимое ячейки памяти, адрес которой хранится в регистрах H и L, пересылается в регистр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7E |  | MOV A, M | [A] ([HL]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 46 |  | MOV B, M | [B] ([HL]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 4E |  | MOV C, M | [C] ([HL]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 56 |  | MOV D, M | [D] ([HL]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 5E |  | MOV E, M | [E] ([HL]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 66 |  | MOV H, M | [H] ([HL]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 6E |  | MOV L, M | [L] ([HL]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| ПЕРЕСЫЛКА ДАННЫХ В ПАМЯТЬ Содержимое ячейки памяти (М), адрес которой хранится в регистрах H и L пересылается в регистр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | MOV M, A | ([HL]) [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 70 |  | MOV M, B | ([HL]) [B] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 71 |  | MOV M, C | ([HL]) [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 72 |  | MOV M, D | ([HL]) [D] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 73 |  | MOV M, E | ([HL]) [E] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 74 |  | MOV M, H | ([HL]) [H] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 75 |  | MOV M, L | ([HL]) [L] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| НЕРОСРЕДСТВЕННАЯ ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В РЕГИСТР Содержимое второго байта команды пересылается в указанный в команде регистр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3E # |  | MVI A, DATA[8] | [A] DATA[8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 06 # |  | MVI B, DATA[8] | [B] DATA[8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 0E # |  | MVI C, DATA[8] | [C] DATA[8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 16 # |  | MVI D, DATA[8] | [D] DATA[8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 1E # |  | MVI E, DATA[8] | [E] DATA[8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 26 # |  | MVI H, DATA[8] | [H] DATA[8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 2E # |  | MVI L, DATA[8] | [L] DATA[8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| НЕРОСРЕДСТВЕННАЯ ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В ПАМЯТЬ Содержимое второго байта команды пересылается в ячейку памяти, адрес которой хранится в регистрах H и L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 # |  | MVI M, DATA[8] | ([HL]) DATA[8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ЗАГРУЗКА ПАРЫ РЕГИСТРОВ. Третий байт команды пересылается в старший регистр регистровой пары, второй байт – в младший регистр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 # # |  | LXI B, DATA[16] | [BC] DATA[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 11 # # |  | LXI D, DATA[16] | [DE] DATA[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 21 # # |  | LXI H, DATA[16] | [HL] DATA[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 31 # # |  | LXI SP, DATA[16] | [SP] DATA[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| ПРЯМАЯ ЗАГРУЗКА АККУМУЛЯТОРА Содержимое ячейки памяти, адрес которой указан во втором и третьем байтах команды, загружается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3A # # |  | LDA ADDR[16] | [A] ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИМОГО АККУМУЛЯТОРА В ПАМЯТЬ Содержимое аккумулятора пересылается в ячейку памяти, адрес которой указан во втором и третьем байтах команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 # # |  | STA ADDR[16] | ADDR[16] [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| ПРЯМАЯ ЗАГРУЗКА РЕГИСТРОВОЙ ПАРЫ HL Содержимое ячейки памяти, адрес которой указан во втором и третьем байтах команды, пересылается в регистр L. Содержимое ячейки памяти со следующим адресом пересылается в регистр H. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A # # |  | LHLD ADDR[16] | [L] ADDR[16] [H] ADDR[16]+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИМОГО РЕГИСТРОВОЙ ПАРЫ HL В ПАМЯТЬ Содержимое регистра L пересылается в ячейку память, адрес которой определен во втором и третьем байте команды. Содержимое регистра H пересылается в следующую ячейку памяти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 # # |  | SHLD ADDR[16] | ADDR[16] [L] ADDR[16+1] [H] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| КОСВЕННАЯ ЗАГРУЗКА АККУМУЛЯТОРА Содержимое ячейки памяти, адрес которой указан в регистровых парах BC или DE пересылается в аккумулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A |  | LDAX B | [A] ([BC]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 1A |  | LDAX D | [A] ([DE]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| КОСВЕННАЯ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИМОГО АККУМУЛЯТОРА В ПАМЯТЬ Содержимое аккумулятора пересылается в ячейку памяти, адрес которой определен в регистровых парах BC или DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | STAX B | ([BC]) [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 12 |  | STAX D | ([DE]) [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Обмен данными между регистровыми парами HL и DE Регистровые пары HL и DE обмениваются содержимым. Младший байт с младшим (L и E), старший байт со старшим (H и D) . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EB |  | XCHG | [HL][DE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| ПЕРЕСЫЛКА СОДЕРЖИМОГО РЕГИСТРОВ H и L В УКАЗАТЕЛЬ СТЕКА Содержимое регистровой пары HL (16 бит) пересылается в указатель стека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9 |  | SPHL | [SP] [HL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| ОБМЕН СОДЕРЖИМОГО ВЕРХУШКИ СТЕКА И СОДЕРЖИМОГО РЕГИСТРОВОЙ ПАРЫ HL Содержимое регистра L обменивается на содержимое ячейки памяти, адрес которой содержится в указателе стека SP. Содержимое регистра H обменивается на содержимое ячейки памяти, адрес которого на 1 больше содержимого указателя стека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E3 |  | XTHL | [L] ([SP]) [H] ([SP]+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| ЗАСЫЛКА В СТЕК СОДЕРЖИМОГО РЕГИСТРОВОЙ ПАРЫ Содержимое старшего байта регистровой пары пересылается в ячейку памяти, адрес которой на 1 меньше содержимого указателя стека (SP). Содержимое младшего байта регистровой пары пересылается в ячейку памяти, адрес которой на 2 меньше содержимого указателя стека. Содержимое указателя стека уменьшается на 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 |  | PUSH B | ([SP]1) [B] ([SP]2) [C] [SP] [SP]2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| D5 |  | PUSH D | ([SP]1) [D] ([SP]2) [E] [SP] [SP]2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| E5 |  | PUSH H | ([SP]1) [H] ([SP]2) [L] [SP] [SP]2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| ЗАСЫЛКА В СТЕК СЛОВА СОСТОЯНИЯ ПРОГРАММЫ Содержимое аккумулятора пересылается в ячейку памяти, адрес которой на 1 меньше содержимого указателя стека (SP). Содержимое флагов объединяется в слово состояния, и это слово пересылается в ячейку памяти, адрес которой на 2 меньше содержимого указателя стека. Содержимое указателя стека уменьшается на 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 |  | PUSH PSW | ([SP]1) [A] ([SP]2) [FLAG] [SP] [SP]2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| СЧИТЫВАНИЕ ИЗ СТЕКА СОДЕРЖИМОГО РЕГИСТРОВОЙ ПАРЫ. Содержимое регистровой пары, адрес которой определяется содержимым указателя стека, пересылается в младший регистр регистровой пары. Содержимое ячейки памяти, адрес которой на 1 больше содержимого указателя стека, пересылается в старший регистр регистровой пары. Содержимое указателя стека увеличивается на 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 |  | POP B | [C] ([SP]) [B] ([SP]+1) [SP] [SP]+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| D1 |  | POP D | [E] ([SP]) [D] ([SP]+1) [SP] [SP]+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| E1 |  | POP H | [L] ([SP]) [H] ([SP]+1) [SP] [SP]+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| СЧИТЫВАНИЕ ИЗ СТЕКА СЛОВА СОСТОЯНИЯ ПРОГРАММЫ Содержимое ячейки памяти, адрес которой определяется содержимым указателя стека, используется для восстановления состояния флагов. Содержимое ячейки памяти, адрес которой на 1 больше содержимого указателя стека, перекидывается в аккумулятор. Содержимое указателя стека увеличивается на 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 |  | POP PSW | [FLAG] ([SP]) [A] ([SP]+1) [SP] [SP]+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| КОМАНДЫ ВВОДАВЫВОДА ДАННЫХ НА ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО (ВУ) IN – ввод информации с внешнего устройства. По этой команде данные, имеющиеся на восьми битах двунаправленной шины данных указанного порта, пересылаются в аккумулятор. OUT – вывод информации на внешнее устройство. По этой команде содержимое аккумулятора помещается на двунаправленную шину данных для передачи в указанный порт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DB # |  | IN адрес ВУ | [A] [ВУ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| D3 # |  | OUT адрес ВУ | [ВУ] [А] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| АРИФМЕТИКОЛОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ Команды этой группы выполняют арифметические операции над данными в регистрах и ячейках памяти. Если нет особых указаний, то команды изменяют состояния флагов нуля, четности, переноса и вспомогательного переноса в соответствии со стандартными правилами. Все операции вычитания выполняются через арифметическое дополнение до 2, причем флаг переноса устанавливается в логическую 1, если имеется заем, и сбрасывается, если заема не было. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сложение содержимого аккумулятора с содержимым регистра. Результат помещается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | ADD A | [A] [A]+[A] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 80 |  | ADD B | [A] [A]+[B] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 81 |  | ADD C | [A] [A]+[C] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 82 |  | ADD D | [A] [A]+[D] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 83 |  | ADD E | [A] [A]+[E] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 84 |  | ADD H | [A] [A]+[H] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 85 |  | ADD L | [A] [A]+[L] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| Сложение содержимого аккумулятора с содержимым ячейки памяти, адрес которой содержится в регистрах H и L. Результат помещается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | ADD M | [A] [A]+([HL]) |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 7 |
| Содержимое второго байта команды складывается с содержимым аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 # |  | ADI DATA[8] | [A] [A]+DATA[8] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 7 |
| Сложение содержимого аккумулятора с содержимым регистра и битом флага переноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8F |  | ADC A | [A] [A]+[A]+C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 88 |  | ADC B | [A] [A]+[B]+C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 89 |  | ADC C | [A] [A]+[C]+C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 8A |  | ADC D | [A] [A]+[D]+C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 8B |  | ADC E | [A] [A]+[E]+C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 8C |  | ADC H | [A] [A]+[H]+C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 8D |  | ADC L | [A] [A]+[L]+C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| Сложение содержимого аккумулятора с содержимым ячейки памяти и битом флага переноса. Результат помещается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8E |  | ADC M | [A] [A]+([HL])+C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 7 |
| Содержимое второго байта команды и бита флага переноса складывается с содержимым аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CE # |  | ACI DATA[8] | [A][A]+DATA[8]+C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 7 |
| Содержимое регистра вычитается из содержимого аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | SUB A | [A] [A] [A] |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |
| 90 |  | SUB B | [A] [A] [B] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 91 |  | SUB C | [A] [A][C] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 92 |  | SUB D | [A] [A][D] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 93 |  | SUB E | [A] [A][E] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 94 |  | SUB H | [A] [A][H] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 95 |  | SUB L | [A] [A][L] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| Содержимое ячейки памяти, адрес которой содержится в регистрах H и L., вычитается из содержимого аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | SUB M | [A] [A]([HL]) |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 7 |
| Содержимое второго байта команды вычитается из содержимого аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D6 # |  | SUI DATA[8] | [A] [A]DATA[8] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 7 |
| Вычитание содержимого регистра с учетом бита флага переноса. Содержимое регистра и бит флага переноса вычитаются из содержимого аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9F |  | SBB A | [A] [A][A]C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 98 |  | SBB B | [A] [A][B]C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 99 |  | SBB C | [A] [A] [C]C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 9A |  | SBB D | [A] [A][D]C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 9B |  | SBB E | [A] [A][E]C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 9C |  | SBB H | [A] [A][H] C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| 9D |  | SBB L | [A] [A][L]C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 4 |
| Содержимое ячейки памяти, адрес которой содержится в регистрах H и L, и бит флага переноса вычитаются из содержимого аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9E |  | SBB M | [A] [A] ([HL]) C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 7 |
| Содержимое второго байта команды и бит флага переноса вычитается из содержимого аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE # |  | SBI DATA[8] | [A] [A]DATA[8]C |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | 7 |
| Увеличение содержимого регистра на 1. Команда влияет на состояние всех флагов кроме флага переноса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3C |  | INR A | [A] [A]+1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 04 |  | INR B | [B] [B]+1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 0C |  | INR C | [C] [C]+1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 14 |  | INR D | [D] [D]+1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1C |  | INR E | [E] [E]+1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 24 |  | INR H | [H] [H]+1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2C |  | INR L | [L] [L]+1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Содержимое ячейки памяти, адрес которой содержится в регистрах H и L, увеличивается на 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | INR M | ([HL]) ([HL])+1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| меньшение содержимого регистра на 1. Команда влияет на состояние всех флагов кроме флага переноса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3D |  | DCR A | [A] [A]1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 05 |  | DCR B | [B] [B]1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 0D |  | DCR C | [C] [C]1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 15 |  | DCR D | [D] [D]1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1D |  | DCR E | [E] [E]1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 25 |  | DCR H | [H] [H]1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2D |  | DCR L | [L] [L]1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Содержимое ячейки памяти, адрес которой содержится в регистрах H и L, уменьшается на 1 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | DCR M | ([HL]) ([HL])1 |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Увеличение содержимого регистровой пары на 1. Команда не воздействует на флаги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | INX B | [BC] [BC]+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 13 |  | INX D | [DE] [DE]+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 23 |  | INX H | [HL] [HL]+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 33 |  | INX SP | [SP] [SP]+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Уменьшение содержимого регистровой пары на 1. Команда не воздействует на флаги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0B |  | DCX B | [BC] [BC]1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1B |  | DCX D | [DE] [DE]1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2B |  | DCX H | [HL] [HL]1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 3B |  | DCX SP | [SP] [SP]1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Сложение содержимого регистровой пары с содержимым регистровой пары HL. Результат помещается в регистровую пару HL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | DAD B | [HL] [HL]+[BC] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 10 |
| 19 |  | DAD D | [HL] [HL]+[DE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 10 |
| 29 |  | DAD H | [HL] [HL]+[HL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 10 |
| 39 |  | DAD SP | [HL] [HL]+[SP] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 10 |
| 8-ми битное число в аккумуляторе дополняется до представления в виде двух 4-х битных чисел в двоично-десятичном коде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | DAA | Десятичная коррекция содержимого [A] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  | 4 |
| ЛОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ Команды этой группы выполняют логические (булевы) операции над данными, хранящимися в регистрах и ячейках памяти и флагами. Если нет особых указаний, то команды изменяют состояния флагов нуля, четности, переноса и вспомогательного переноса в соответствии со стандартными правилами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАЦИЯ «И» НАД СОДЕРЖИМЫМ РЕГИСТРА И АККУМУЛЯТОРА Операция «и» выполняется над содержимым регистра и аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. Сбрасывается флаг переноса CY, устанавливается флаг вспомогательного переноса AC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 |  | ANA A | [A] [A][A] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| A0 |  | ANA B | [A] [A][B] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| A1 |  | ANA C | [A] [A][C] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| A2 |  | ANA D | [A] [A][D] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| A3 |  | ANA E | [A] [A][E] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| A4 |  | ANA H | [A] [A][H] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| A5 |  | ANA L | [A] [A][L] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| ОПЕРАЦИЯ «И» НАД СОДЕРЖИМЫМ ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ И АККУМУЛЯТОРА Операция «и» выполняется над содержимым ячейки памяти и аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. Сбрасывается флаг переноса CY и флаг вспомогательного переноса AC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 |  | ANA M | [A] [A]([HL]) |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 |
| НЕРОСРЕДСТВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ «И» Операция «и» выполняется над содержимым второго байта команды и аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. Сбрасывается флаг переноса CY и флаг вспомогательного переноса AC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E6 # |  | ANI DATA[8] | [A] [A]DATA[8] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 |
| ОПЕРАЦИЯ «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» НАД СОДЕРЖИМЫМ РЕГИСТРА И АККУМУЛЯТОРА Над содержимым аккумулятора и содержимым регистра выполняется операция «исключающее или» Результат помещается в аккумулятор. Сбрасываются флаги переноса CY и вспомогательного переноса AC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AF |  | XRA A | [A] [A] [A] |  |  | * |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| A8 |  | XRA B | [A] [A] [B] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| A9 |  | XRA C | [A] [A] [C] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| AA |  | XRA D | [A] [A] [D] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| AB |  | XRA E | [A] [A] [E] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| AC |  | XRA H | [A] [A] [H] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| AD |  | XRA L | [A] [A] [L] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| ОПЕРАЦИЯ «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» НАД СОДЕРЖИМЫМ ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ И АККУМУЛЯТОРА Над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки памяти, адрес которой указан в регистровой паре HL, выполняется операция «исключающее или» Результат помещается в аккумулятор. Сбрасываются флаги переноса CY и вспомогательного переноса AC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE |  | XRA M | [A] [A] ([HL]) |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 |
| НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» Над содержимым аккумулятора и второго байта команды выполняется операция «исключающее или» Результат помещается в аккумулятор. Сбрасываются флаги переноса CY и вспомогательного переноса AC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EE # |  | XRI DATA[8] | [A] [A] DATA[8] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 |
| ЛОГИЧЕСКОЕ СЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО РЕГИСТРА И АККУМУЛЯТОРА Содержимое регистра логически складывается непосредственно с содержимым аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. Сбрасываются флаги переноса CY и вспомогательного переноса AC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 |  | ORA A | [A] [A]V[A] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| B0 |  | ORA B | [A] [A]V[B] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| B1 |  | ORA C | [A] [A]V[C] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| B2 |  | ORA D | [A] [A]V[D] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| B3 |  | ORA E | [A] [A]V[E] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| B4 |  | ORA H | [A] [A]V[H] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| B5 |  | ORA L | [A] [A]V[L] |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |
| ЛОГИЧЕСКОЕ СЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ И АККУМУЛЯТОРА Содержимое ячейки памяти, адрес которой указан в регистровой паре HL, логически складывается непосредственно с содержимым аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. Сбрасываются флаги переноса CY и вспомогательного переноса AC . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 |  | ORA M | [A] [A] V ([HL]) | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | * |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ЛОГИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ Содержимое второго байта команды логически складывается непосредственно с содержимым аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор. Сбрасываются флаги переноса CY и вспомогательного переноса AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 # |  | ORI DATA[8] | [A] [A] V DATA[8] | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | * |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО РЕГИСТРА С СОДЕРЖИМЫМ АККУМУЛЯТОРА Содержимое регистра вычитается из содержимого аккумулятора. По результатам вычитания флаги устанавливаются следующим образом: флаг нуля Z – в 1, если содержимое аккумулятора равно содержимому второго байта; флаг переноса CY – в единицу, если содержимое аккумулятора меньше содержимого второго байта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BF |  | CMP A | [A] [A] | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| B8 |  | CMP B | [A][B] | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  | 4 |  |  |  |
| B9 |  | CMP C | [A][C] | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  | 4 |  |  |  |
| BA |  | CMP D | [A][D] | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  | 4 |  |  |  |
| BB |  | CMP E | [A][E] | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  | 4 |  |  |  |
| BC |  | CMP H | [A][H] | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  | 4 |  |  |  |
| BD |  | CMP L | [A] [L] | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  | 4 |  |  |  |
| СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ С СОДЕРЖИМЫМ АККУМУЛЯТОРА Содержимое ячейки памяти, адрес которой указан в регистровой паре HL, вычитается из содержимого аккумулятора. По результатам вычитания флаги устанавливаются следующим образом: флаг нуля Z – в 1, если содержимое аккумулятора равно содержимому второго байта; флаг переноса CY – в единицу, если содержимое аккумулятора меньше содержимого второго байта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BE |  | CMP M | [A] ([HL]) | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  | 7 |  |  |  |
| НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СРАВНЕНИЕ Содержимое второго байта команды вычитается из содержимого аккумулятора. По результатам вычитания флаги устанавливаются следующим образом: флаг нуля Z – в 1, если содержимое аккумулятора равно содержимому второго байта; флаг переноса CY – в единицу, если содержимое аккумулятора меньше содержимого второго байта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FE # |  | CPI DATA[8] | [A] DATA[8] | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  | 7 |  |  |  |
| ДОПОЛНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА Содержимое аккумулятора инвертируется (бит, равный 1, становится равным 0, а бит равный 0, становится равным 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F |  | CMA | [A] [Ā] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| СДВИГ ВЛЕВО (RLС)/ВПРАВО (RRС) Содержимое аккумулятора сдвигается на 1 позицию влево/ вправо Содержимое самого старшего/младшего бита заносится в младший/старший бит и бит флага переноса. Команда воздействует только на флаг переноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | RLC | Циклический сдвиг [A] влево с заполне-нием флажка C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 0F |  | RRC | Циклический сдвиг [A] вправо с заполне-нием флажка C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 4 |  |  |  |
| СДВИГ ВЛЕВО (RAL)/ВПРАВО (RAR) ЧЕРЕЗ ФЛАГ ПЕРЕНОСА Содержимое аккумулятора сдвигается на 1 позицию влево/ вправо через бит флага переноса. Младший/старший бит устанавливается равным флагу переноса, а бит флага переноса – равным величине старшего/младшего бита аккумулятора. Команда воздействует только на флаг переноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RAL | Циклический сдвиг [A] влево с включени-ем C в цепь сдвига |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1F |  | RAR | Циклический сдвиг [A] вправо с включе-нием C в цепь сдвига |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 4 |  |  |  |
| КОМАНДЫ ВЕТВЛЕНИЯ Команды этой группы изменяют нормальное последовательное исполнение программы. Исследование команд не влияет на состояние флагов. Имеется два типа команд перехода: безусловные и условные. Безусловные команды перехода осуществляют передачу управления, изменяя значение программного счетчика. Команды условного перехода сначала проверяют состояние одного из четырех флагов процессора, чтобы определить, выполнено ли указанное в команде условие. Имеются следующие условия перехода: NZ – не ноль (Z=0) Переход осуществляется если нет флага нуля. Z – ноль (Z=1) Переход осуществляется если выставлен флаг нуля NC – нет переноса (C=0) Переход осуществляется если нет флага переноса C – есть перенос (C=1) Переход осуществляется если выставлен флаг переноса PO – нечетный результат (P=0) Переход осуществляется если в АЛУ нечетное количество единиц в слове. PE – четный результат (P=1) Переход осуществляется если в АЛУ четное количество единиц в слове. P – плюс (S=0) Переход осуществляется если в АЛУ имеется положительный результат. M – минус (S=1) Переход осуществляется если в АЛУ имеется отрицательный результат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОМАНДА БЕЗУСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА Управление передается команде, адрес которой указан во втором и третьем байтах команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 # # |  | JMP ADDR[16] | [PC] ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| C2 # # |  | JNZ ADDR[16] | Z=0 JMP ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| CA # # |  | JZ ADDR[16] | Z=1 JMP ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| КОМАНДЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА Если указанное условие истинно, то управление передается команде, адрес которой указан во втором и третьем байтах команды перехода. Если условие ложно, то последовательный ход программы не изменяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 # # |  | JNC ADDR[16] | C=0 JMP ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| DA # # |  | JC ADDR[16] | C=1 JMP ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| E2 # # |  | JPO ADDR[16] | P=0 JMP ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| EA # # |  | JPE ADDR[16] | P=1 JMP ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| F2 # # |  | JP ADDR[16] | S=0 JMP ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| FA # # |  | JM ADDR[16] | S=1 JMP ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| ПЕРЕХОД НА ПОДПРОГРАММУ Старшие 8 бит адреса следующей команды пересылаются в ячейку памяти, адрес которой на 1 меньше содержимого указателя стека. Младшие 8 бит адреса следующей команды пересылаются в ячейку памяти, адрес которой на 2 меньше величины указателя стека. Содержимое указателя стека уменьшается на 2. Управление передается команде, адрес которой указан во втором и третьем байтах команды вызова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD # # |  | CALL ADDR[16] | ([SP]1) [PCH] ([SP]2) [PCL] [SP] [SP]2 [PC] ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| ПЕРЕХОД НА ПОДПРОГРАММУ ПО УСЛОВИЮ С (УСЛОВИЕ) - условный переход. Если указанное условие истинно, то выполняется действия, описанные в команде CALL, в противном случае последовательность исполнения команд не изменяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 # # |  | CNZ ADDR[16] | Z=0 CALL ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/17 |  |  |  |
| CC # # |  | CZ ADDR[16] | Z=1 CALL ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/17 |  |  |  |
| D4 # # |  | CNC ADDR[16] | C=0 CALL ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/17 |  |  |  |
| DC # # |  | CC ADDR[16] | C=1 CALL ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/17 |  |  |  |
| E4 # # |  | CPO ADDR[16] | P=0 CALL ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/17 |  |  |  |
| EC # # |  | CPE ADDR[16] | P=1 CALL ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/17 |  |  |  |
| F4 # # |  | CP ADDR[16] | S=0 CALL ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/17 |  |  |  |
| FC # # |  | CM ADDR[16] | S=1 CALL ADDR[16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/17 |  |  |  |
| Команда ВОЗВРАТ ИЗ ПОДПРОГРАММЫ Содержимое ячейки памяти, адрес которой содержится в указателе стека, пересылается в 8 младших бит программного счетчика. Содержимое ячейки памяти, адрес которой на 1 больше содержимого указателя стека, пересылается в 8 старших бит программного счетчика. Содержимое указателя стека увеличивается на 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 |  | RET | [PCL] ([SP]) [PCH] ([SP]+1) [SP] [SP]+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Команда ВОЗВРАТ ИЗ ПОДПРОГРАММЫ ПО УСЛОВИЮ R условие – условный возврат. Если указанное условие истинно, то выполняются действия, описанные в команде RET, в противном случае последовательность исполнения команд не нарушается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C0 |  | RNZ | Z=0 RET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/11 |  |  |  |
| C8 |  | RZ | Z=1 RET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/11 |  |  |  |
| D0 |  | RNC | C=0 RET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/11 |  |  |  |
| D8 |  | RC | C=1 RET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/11 |  |  |  |
| E0 |  | RPO | P=0 RET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/11 |  |  |  |
| E8 |  | RPE | P=1 RET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/11 |  |  |  |
| F0 |  | RP | S=0 RET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/11 |  |  |  |
| F8 |  | RM | S=1 RET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/11 |  |  |  |
| ЗАГРУЗКА СОДЕРЖИМОГО РЕГИСТРОВ H и L В ПРОГРАММНЫЙ СЧЕТЧИК Содержимое регистра H пересылается в 8 старших бит программного счетчика. Содержимое регистра L пересылается в 8 младших бит программного счетчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E9 |  | PCHL | [PC] [HL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Команда РЕСТАРТ Старшие 8 бит адреса следующей команды пересылаются в ячейку памяти, адрес которой на 1 меньше содержимого указателя стека. Младшие 8 бит адреса следующей команды пересылаются в ячейку памяти, адрес которой на 2 меньше содержимого указателя стека. Содержимое указателя стека уменьшается на 2. Управление передается команде, адрес которой равен коду NNN, умноженному на 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 |  | RST 0 | ([SP]1) [PCH] ([SP]2) [PCL] [SP] [SP]2 [PC] 0000H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| CF |  | RST 1 | ([SP]1) [PCH] ([SP]2) [PCL] [SP] [SP]2 [PC] 0008H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| D7 |  | RST 2 | ([SP]1) [PCH] ([SP]2) [PCL] [SP] [SP]2 [PC] 0010H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| DF |  | RST 3 | ([SP]1) [PCH] ([SP]2) [PCL] [SP] [SP]2 [PC] 0018H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| E7 |  | RST 4 | ([SP]1) [PCH] ([SP]2) [PCL] [SP] [SP]2 [PC] 0020H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| EF |  | RST 5 | ([SP]1) [PCH] ([SP]2) [PCL] [SP] [SP]2 [PC] 0028H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| F7 |  | RST 6 | ([SP]1) [PCH] ([SP]2) [PCL] [SP] [SP]2 [PC] 0030H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| FF |  | RST 7 | ([SP]1) [PCH] ([SP]2) [PCL] [SP] [SP]2 [PC] 0038H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ EI – разрешение прерываний. Система прерываний разрешается при исполнении следующей команды. DI– запрещение прерываний. Система прерываний запрещается непосредственно при выполнении следующей за DI командой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FB | EI |  | Разрешить прерывание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| F3 | DI |  | Запретить прерывание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 20 | RIM |  | Читать маску прерывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 30 | SIM |  | Установить маску прерывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| КОМАНДА ОСТАНОВА В программный счетчик заносится адрес следующей команды. Процессор затем бездействует до прихода прерывания. Регистры и флаги не меняют состояния. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | HLT |  | Остановить работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| КОМАНДА НЕТ ОПЕРАЦИИ В программный счетчик заносится адрес следующей команды, и микропроцессор переходит к ее обработке. Регистры и флаги не меняют состояния. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | NOP |  | Пустая команда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| УСТАНОВКА ФЛАГА ПЕРЕНОСА Бит флага переноса устанавливается в 1. Остальные флаги не используются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | STC |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| ИНВЕРСИЯ ФЛАГА ПЕРЕНОСА Инвертируется бит флага переноса. Остальные флаги не используются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F | CMC |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 4 |  |  |  |

ПОЯСНЕНИЯ К СИСТЕМЕ КОМАНД

FLAG содержимое флажков.

*  влияние команды на установку флажка.

   отсутствие влияния команды на содержимое флажка.

0(1) конкретное содержимое флажка.

Z флажок "нуль";

P флажок "паритет" ("четность");

S флажок "знак";

C флажок "перенос";

AC флажок "вспомогательный перенос".

[A], [B], [C], [D], [E], [H], [L] регистры.

[BC], [DE],[HL], [SP], [PC] регистровые пары.

Пара [HL] чаще всего используется в качестве

указателя адреса ячейки памяти.

[SP] указатель стека.

[PC] счетчик команд.

[PCL] младший байт содержимого [PC].

[PCH] старший байт содержимого [PC].

[ВУ] внешнее устройство.

(...) указатель косвенной адресации.

направление передачи данных.

обмен данными.

+  операция суммирования.

  операция вычитания или сравнения.

=  проверка соответствия.

логическая операция "И".

логическая операция "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ".

V логическая операция "ИЛИ".

DATA[8] байт данных.

DATA[16] два байта данных.

ADDR[16] адрес ячейки памяти.

#  операнд двухбайтной команды.

# #  операнд трехбайтной команды.